| SFHOH15 Cynhyrchu dyfeisiau penodol a wnaed yn bwrpasol ar gyfer dylunio a gweithgynhyrchu prosthesisau symudadwy |  |
| --- | --- |

Trosolwg

Mae'r safon hon yn canolbwyntio ar baratoadau ar gyfer dylunio a gweithgynhyrchu prosthesisau symudadwy cyflawn a rhannol. Bydd angen i chi baratoi a chynnal a chadw amgylcheddau, deunyddiau a chyfarpar ar gyfer dylunio a gweithgynhyrchu'r prosthesis; cynhyrchu castiau gwaith a chafnau a wnaed yn bwrpasol, cafnau cannu, stentiau, platiau sylfaen a rhimynnau cofnodi achludol.

Defnyddir y term 'cleient' i olygu'r aelod o'r tîm gofal iechyd y geg sydd wedi rhagnodi'r prosthesis a wneir yn bwrpasol. Gall cleientiaid ddod o'r tu allan i'r sefydliad (fel labordai eraill, ymarferwyr deintyddol, ysgolion hyfforddi) neu gallant fod yn fewnol (mewn ysbyty deintyddol). Yr unigolyn yw'r sawl y gwneir y ddyfais ddeintyddol a wneir yn bwrpasol ar ei gyfer.

Bydd angen i ddefnyddwyr y safon hon sicrhau bod ymarfer yn adlewyrchu gwybodaeth a pholisïau cyfredol.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

- cael at a dehongli'n gywir yr holl wybodaeth a chyfarwyddiadau gwaith sy'n berthnasol

- gweithio'n ddiogel bob amser ac yn unol â'r holl ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau, gweithdrefnau a phrotocolau perthnasol

- delio'n brydlon ac yn effeithiol ag unrhyw broblemau o fewn eich rheolaeth a rhoi gwybod am broblemau nad allant gael eu datrys

- nodi a lleihau peryglon a risgiau yn y gweithle

- cyfathrebu â phobl eraill berthnasol yn ôl cyflymder, modd a lefel sy'n briodol i'w dealltwriaeth a'u hanghenion, a'r hyn sy'n well ganddynt

- adolygu'r presgripsiwn a'r contract a nodi'r deunyddiau a'r cyfarpar y bydd eu hangen yn gywir

- asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â mynd ati i ddylunio a gweithgynhyrchu prosthesis a wnaed yn bwrpasol

- defnyddio dulliau a systemau gweithio trwy gydol y broses sydd:

  - yn lleihau risg haint a halogiad

  - yn gyson â'r risgiau a aseswyd

- cadarnhau bod cyflwr yr amgylchedd lle gwneir y gwaith yn barod i'w ddefnyddio a chymryd unrhyw gamau adferol angenrheidiol

- dewis y math cywir a faint o ddeunyddiau y bydd eu hangen

- cadarnhau bod y cyfarpar gofynnol yn: lân, yn gweithio'n gywir ac wedi'i osod yn gywir

- symud a thrafod cyfarpar a deunyddiau yn briodol ac yn ddiogel, yn gyson â gofynion cyfreithiol a sefydliadol presennol

- dewis deunydd a gwneud cast sy'n gallu bodloni gofynion technegol yr achos

- gwerthuso'r castiau neu'r wybodaeth ddigidol i benderfynu beth y mae angen ei gynnwys yn nyluniad rhimynnau cofnodi achludol, cafnau a wnaed yn bwrpasol, stentiau neu gafnau cannu

- cymhwyso deunyddiau cynnal bwlch priodol i'r cast neu greu gwybodaeth ddigidol i:

  - ddileu tandoriadau

  - darparu'r bwlch cywir ar gyfer y deunydd argraff neu'r dull defnyddio mewn stent neu gafn cannu, fel y dewisodd y cleient

- cymhwyso cyfrwng gwahanu i'r cast sy'n briodol i ddeunydd y cast a'r dull prosesu a ddefnyddir

- dewis deunyddiau sy'n briodol i natur a gofynion adeiladu'r ddyfais benodol a wneir yn bwrpasol

- paratoi'r ddyfais benodol a wneir yn bwrpasol yn y modd cywir ac yn unol â'r dyluniad, y nifer a'r ansawdd penodedig

- prosesu deunyddiau gan ddefnyddio'r dull cywir ar gyfer y deunydd dan sylw

- cadarnhau bod y ddyfais benodol yn cydymffurfio â'r presgripsiwn

- ar ôl derbyn cafn pwrpasol yr argraff neu'r wybodaeth ddigidol briodol, pennu gofynion y presgripsiwn yn gywir o'r wybodaeth sydd ar gael

- sicrhau bod yr argraff sy'n dod i law wedi cael ei glanhau'n effeithiol, cadarnhau nad oes ganddi unrhyw wagleoedd neu ddiffygion sy'n peri ei bod yn annerbyniol a'i pharatoi'n briodol i dderbyn deunydd y cast

- rhoi gwybod i'r cleient yn briodol os nad yw ansawdd yr argraff yn ddigonol a chael argraff newydd

- paratoi a chastio'r argraff

- naddu'r cast yn unol â gofynion y presgripsiwn

- nodi cyfeiriad unigol unigryw ar y castiau

- archwilio'r cast i nodi safle a maint tandoriadau, pennu llwybr gosod priodol ar gyfer y prosthesis arfaethedig a blocio unrhyw dandoriadau anaddas

- gwirio'r ddyfais benodol orffenedig a wnaed yn bwrpasol i gadarnhau ei bod yn addas i'w diben

- glanhau'r ddyfais benodol a wnaed yn bwrpasol yn effeithiol, nodi cyfeirnod unigryw'r unigolyn, cais y presgripsiwn a'r dyddiad cynhyrchu arno'n gywir, a'i pharatoi a'i phecynnu'n ddiogel i'w hanfon at y cleient ar yr amser y cytunwyd arno

- storio'r ddyfais bwrpasol a wnaed yn bwrpasol mewn modd ac mewn man diogel a phriodol pan na chaiff ei defnyddio

- darparu dogfennau ffurfiol ar gyfer y ddyfais, fel y bo'r gofyn, o dan reoliadau presennol

- gwaredu gwastraff yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad

- cwblhau a storio'r holl ddogfennaeth berthnasol yn unol â gofynion y sefydliad

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

- y ddeddfwriaeth, y canllawiau, y polisïau, y gweithdrefnau a'r protocolau presennol sy'n berthnasol i'ch ymarfer yn y gwaith, ac y mae'n rhaid i chi gadw atynt

- cwmpas a chyfyngiadau eich cymhwysedd, eich cyfrifoldebau a'ch atebolrwydd eich hun fel y bo'n berthnasol i'ch rôl

- sut i gael at a dehongli'r holl wybodaeth a chyfarwyddiadau gwaith sy'n berthnasol

- gweithdrefnau penodol ar gyfer rhoi gwybod am broblemau sydd y tu hwnt i'ch cymhwysedd, eich cyfrifoldebau a'ch atebolrwydd

- y ddyletswydd i roi gwybod am unrhyw weithred neu anwaith a allai fod yn anniogel/yn niweidiol i chi neu i eraill

- y peryglon a'r risgiau a allai godi wrth i chi gyflawni eich rôl a sut y gallwch eu lleihau

- sut i gyfathrebu â phobl eraill berthnasol yn ôl cyflymder, modd a lefel sy'n briodol i'w dealltwriaeth a'u hanghenion, a'r hyn sy'n well ganddynt

- y defnydd cywir o unrhyw gyfarpar a chyfarpar diogelu personol (PPE) i amddiffyn eich iechyd a'ch diogelwch chi a phobl eraill

- yr anatomi ysgerbydol, ffisioleg y pen a'r gwddf a morffoleg dannedd

- etioleg a dosbarthiadau camachludiadau

- effaith ffurf ysgerbydol a pherthnasoedd gwrymiau ar swyddogaeth, dyluniad a gweithgynhyrchu prosthesisau symudadwy cyflawn a rhannol

- y ffactorau ehangach (cymdeithasegol, ymddygiadol, amgylcheddol ac economaidd) sy'n cyfrannu at iechyd a salwch y geg

- egwyddorion ac ymarfer:

  - dargadwad a sefydlogrwydd

  - dylunio cafnau cannu neu stentiau

  - estheteg a seineg

  - argysylltiad

- dosbarthiad ac isddosbarthiad deunyddiau ar sail cyfansoddiad cemegol a strwythur mewnol

- gweithgynhyrchu castiau a mowldiau

- egwyddorion a defnyddio dylunio a gweithgynhyrchu digidol

- cwyrau a defnyddiau tebyg a ddefnyddir wrth weithgynhyrchu prosthesisau symudadwy

- polymerau deintyddol

- deunyddiau argraff, dyblygu a glanhau

- dulliau o ddatblygu, cynnal a gwella cyfathrebu a gwybodaeth yn gysylltiedig â darparu dyfeisiau deintyddol a wnaed yn bwrpasol

- pwysigrwydd cyfathrebu ag unigolion yn ôl cyflymder, modd a lefel sy'n briodol i'w dealltwriaeth a'u hanghenion, a'r hyn sy'n well ganddynt, gan gynnal eu hurddas a'u dewis

- dulliau o reoli haint wrth drin argraffau sy'n dod i law ac eitemau eraill a fuodd, efallai, yn y geg neu y bwriedir eu rhoi yn y geg

- y rhesymau dros gynnal a chadw cofnodion trwy gydol y broses a nodi'r cynnyrch yn glir yn ystod y broses weithgynhyrchu

- gweithdrefnau a gofynion sefydliadol ar gyfer cofnodi gwybodaeth am waith sy'n cyrraedd, gwaith sy'n mynd rhagddo a gwaith a gyflwynwyd i gleientiaid, a diben hyn

- egwyddorion sicrhau ansawdd, gan gynnwys cofnodi a samplu yn effeithiol; prosesau a gweithdrefnau ar gyfer sicrhau ansawdd yn eich gweithle

- dulliau o osod a graddnodi cyfarpar a phrofi bod hyn yn gywir

- effeithiau addasu cynnyrch gweithgynhyrchwyr i fodloni gofynion y labordy ar briodweddau ffisegol cynnyrch ac ar gynnyrch y mae eu hansawdd wedi'i sicrhau, a goblygiadau cyfreithiol gweithgynhyrchu gwael

- yr amrywiaeth o gyfarpar a ddefnyddir i ddylunio a gweithgynhyrchu dyfeisiau deintyddol

- dulliau o ddefnyddio cyfarpar a deunyddiau yn ddiogel, gan gynnwys defnyddio cemegion a sylweddau peryglus eraill

- dulliau o storio cyfarpar a deunyddiau gwahanol yn ddiogel

- dulliau glanhau a chynnal a chadw gwahanol fathau o gyfarpar

- sut i gael gwared ar wastraff yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad

- sut i gwblhau'r holl ddogfennaeth berthnasol yn unol â gofynion y sefydliad, a'i storio'n ddiogel

Datblygwyd gan

Skills for Health

Dyddiad cymeradwyo

30 Maw 2022

Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

Skills for Health

RCU gwreiddiol

SFHOH15

Galwedigaethau perthnasol

Technegwyr Deintyddol

Cyfres/Set

Iechyd y geg

Geiriau Allweddol

Dyfeisiau, a wnaed yn bwrpasol, prosthesis, symudadwy