| COSVR549 Paratoi a chodi strwythurau pridd |  |
| --- | --- |

Trosolwg

​

Mae’r safon hon yn ymwneud â pharatoi a chodi strwythurau pridd, dehongli gwybodaeth, mabwysiadu arferion gwaith diogel, iach ac amgylcheddol gyfrifol, dewis a defnyddio deunyddiau, cydrannau, offer a chyfarpar, yn unol â gofynion y sefydliad sy’n cyfateb i’r gofynion statudol a deddfwriaethol presennol neu’n rhagori arnynt

Mae’r safon hon ar gyfer pobl sy’n gweithio ym maes galwedigaethol sgiliau treftadaeth a gall gweithwyr, goruchwylwyr a rheolwyr ei defnyddio

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

​

Dehongli gwybodaeth

P1  dehongli’r wybodaeth am y gwaith a’r adnoddau fel sy’n berthnasol i leoliad daearyddol a’r amodau hinsawdd i gadarnhau ei bod yn berthnasol ar gyfer y canlynol:

- lluniadau

- manylebau

- rhestrau

- datganiadau dull

- asesiadau risg

- gwybodaeth gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr

- cyfarwyddiadau llafar, ysgrifenedig neu electronig

- rheoliadau, deddfwriaeth, canllawiau swyddogol a thrwyddedau cyfredol

Arferion gwaith diogel

P2  cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth gyfredol berthnasol a chanllawiau swyddogol i wneud y gwaith a chynnal arferion gwaith diogel ac iach am y canlynol:

- dulliau gweithio

- defnyddio cyfarpar diogelu personol priodol yn ddiogel

- defnyddio cyfarpar mynediad neu godi yn ddiogel

- defnyddio, storio a thrin deunyddiau, offer a chyfarpar yn ddiogel

- defnyddio cyfarpar rheoli iechyd a diogelwch yn ddiogel

- risgiau penodol i iechyd a diogelwch galwedigaethol gan gynnwys ymwybyddiaeth o iechyd meddwl

- risgiau penodol sy’n gysylltiedig â deunyddiau peryglus neu rai sy’n cynnwys asbestos

Dewis adnoddau

P3  dewis faint o adnoddau sydd eu hangen ac ansawdd gofynnol yr adnoddau hynny ar gyfer y dulliau gweithio ar gyfer y canlynol:

- deunyddiau a chydrannau

- offer a chyfarpar

Lleihau'r risg o ddifrod

P4  cydymffurfio â gweithdrefnau’r sefydliad i leihau'r risg o ddifrod i'r gwaith a'r ardal o’i gwmpas drwy:

- gymryd camau perthnasol i ddiogelu’r mannau gwaith rhag difrod damweiniol neu anfwriadol

- gweithio gydag ymwybyddiaeth o’r amgylchedd mewn cysylltiad â galwedigaethau eraill

- cadw'r man gwaith yn lân ac yn daclus

- gwaredu gwastraff yn unol â'r ddeddfwriaeth gyfredol

*

Bodloni gofynion y contract

*

P5  cydymffurfio â'r wybodaeth yn y contract i baratoi a chodi strwythurau pridd yn effeithlon yn unol â’r gofynion drwy:

Amser a neilltuwyd

P6  cwblhau'r gwaith o fewn yr amser a amcangyfrifwyd ac a neilltuwyd, gan ystyried yr amodau hinsawdd, yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad, y rhaglen waith ac i ddiwallu anghenion galwedigaethau eraill a/neu'r cleient

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

​

P1 Dehongli gwybodaeth

K1  pam mae gweithdrefnau’r sefydliad wedi cael eu datblygu a sut maent yn cael eu rhoi ar waith

K2  mathau o wybodaeth, beth yw eu ffynhonnell a sut i'w dehongli mewn perthynas â:

- lluniadau

- manylebau

- rhestrau

- datganiadau dull

- asesiadau risg

- gwybodaeth gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr

- gwybodaeth gytundebol

- deddfwriaeth, rheoliadau, canllawiau swyddogol a thrwyddedau cyfredol, gan gynnwys adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt

- cynlluniau ac adroddiadau cadwraeth

- cyfarwyddiadau llafar, ysgrifenedig neu electronig

K3  pwysigrwydd gweithdrefnau sefydliadol o ran datrys problemau â gwybodaeth a pham mae’n bwysig eu dilyn

K4  gwybodaeth am ddeddfwriaeth berthnasol, gyfredol, canllawiau swyddogol a gofynion penodol i safle a sut mae’n cael ei rhoi ar waith

P2 Arferion gwaith diogel

K5  sut dylid ymateb i argyfyngau yn unol ag awdurdodiad y sefydliad a sgiliau personol o ran y canlynol:

- tanau a’r mathau o gyfarpar diffodd tân a sut a phryd y cânt eu defnyddio o ran dŵr, CO2, ewyn a phowdr

- gollyngiadau ac anafiadau

- argyfyngau sy'n ymwneud â gweithgareddau galwedigaethol

- nodi ac adrodd am sylweddau peryglus gan gynnwys deunyddiau sy’n cynnwys asbestos a charbonad plwm, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny

K6  y gweithdrefnau diogelwch sefydliadol a phenodol i safle ar gyfer offer, peiriannau a chyfarpar mewn perthynas â’r canlynol:

- safle

- gweithle

- cerbydau

- cwmni

- gweithwyr

- cleientiaid

- y cyhoedd

K7  sut mae rhoi gwybod am risgiau a pheryglon a nodwyd gan y canlynol:

- dulliau gweithio

- asesiadau risg

- asesiad personol

- gwybodaeth dechnegol gwneuthurwyr

- rheoliadau statudol

- canllawiau swyddogol

- Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH)

K8  y gweithdrefnau ar gyfer adrodd am ddamweiniau a phwy sy'n gyfrifol am wneud hynny

K9  pam, pryd a sut y dylid defnyddio’r cyfarpar rheoli iechyd a diogelwch a nodir gan egwyddorion atal mewn perthynas â’r canlynol:

- mesurau diogelu ar y cyd

- cyfarpar diogelu personol (PPE)

- cyfarpar diogelu anadlol (RPE)

- awyru lleol sy'n gwacáu mygdarth (LEV)

K10  sut mae cydymffurfio ag arferion gwaith sy’n amgylcheddol gyfrifol er mwyn bodloni’r ddeddfwriaeth gyfredol a chanllawiau swyddogol wrth ddelio â damweiniau posibl, peryglon i iechyd a’r amgylchedd wrth weithio yn y gweithle mewn perthynas â’r canlynol:

- dan lefel y ddaear

- lleoedd cyfyng

- gweithio mewn mannau uchel

- offer, peiriannau a chyfarpar

- deunyddiau a sylweddau

- symud a storio deunyddiau drwy eu codi a’u cario a defnyddio cyfarpar codi mecanyddol

P3 Dewis adnoddau

K11  pam mae nodweddion, ansawdd, defnydd, cynaliadwyedd, addasrwydd, cyfyngiadau a diffygion sy'n gysylltiedig â'r adnoddau yn bwysig, a sut dylid rhoi gwybod am ddiffygion

K12  pam y dylid mabwysiadu arferion gwaith a deunyddiau cynaliadwy a moesegol

K13  y gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer dewis adnoddau, pam maen nhw wedi cael eu datblygu a sut mae eu defnyddio

K14  sut mae cadarnhau bod yr adnoddau a’r deunyddiau’n cydymffurfio â’r fanyleb

K15  sut dylid defnyddio’r adnoddau a sut mae rhoi gwybod am unrhyw broblemau sy'n gysylltiedig â'r adnoddau ynglŷn â’r canlynol:

- agregau, bio agregau, ffibrau, pridd, deunyddiau rhwymo, deunyddiau gorffeniad, tywyrch, elfennau gwaith maen, cymysgeddau adeiladu

- geo grid a rhwyll wifrog

- linteli, platiau, systemau rhyngwyneb a deunyddiau eraill

- ffitiadau

- offer llaw ac offer pŵer a chyfarpar ategol i wneud y canlynol:

  - cymysgu

  - torri

  - codi

  - gosod

  - rhoi yn ei le

  - cywasgu

- cyfarpar digidol

- canfod a defnyddio cynhyrchion pridd mewn ffordd gyfrifol

- pren, deunydd dalennog wedi’i weithgynhyrchu, calch

- dewis deunyddiau hydraidd anweddol i gynnwys paent a mathau eraill o gladin (gorffeniadau wyneb)

- plastrau aberthol

K16  sut mae nodi ac adrodd ar y peryglon sy'n gysylltiedig â’r adnoddau a'r dulliau gweithio a sut maent yn cael eu rheoli mewn perthynas â datganiadau dull ac asesiadau risg

K17  dulliau o gyfrifo niferoedd, hyd, arwynebedd a gwastraff sy'n gysylltiedig â'r dull a’r weithdrefn ar gyfer paratoi a chodi strwythurau pridd

**P4 Lleihau'r risg o ddifrod**

K18  sut mae diogelu gwaith a’r ardal o’i gwmpas rhag difrod a phwrpas diogelu rhag gweithgareddau cyffredinol yn y gweithle, gweithrediadau eraill a thywydd garw a sut mae lleihau difrod

K19  pa mor bwysig yw gwaredu gwastraff yn ddiogel, a sut mae gwneud hynny, yn unol â’r canlynol:

*

cyfrifoldebau amgylcheddol

*

gweithdrefnau’r sefydliad

*

gwybodaeth gwneuthurwyr

*

gwybodaeth cyflenwyr

*

rheoliadau statudol

*

canllawiau swyddogol

K20  pam mae’n bwysig cynnal ardal waith ddiogel, glir a thaclus

**P5 Bodloni manyleb y contract**

K21  sut mae’r dulliau gweithio i fodloni’r fanyleb yn cael eu cyflawni a sut mae problemau’n cael eu nodi a’u hadrodd drwy ddefnyddio gwybodaeth ar gyfer arferion, gweithdrefnau a sgiliau gwaith diogel, iach ac amgylcheddol sy’n ymwneud â’r canlynol:

*

hyblygrwydd a gwahanol rinweddau gwahanol fathau o adeiladau:

*

más

*

ffrâm

*

cywasgedig

*

ysgafn

*

gwaith maen

*

pridd

*

tywyrch

*

dwysedd amrywiol a’i effaith ar ddargludedd thermol

*

y materion sy’n effeithio ar dechnegau traddodiadol a modern: ar gyfer adeiladu â phridd:

*

daearegol

*

daearyddol

*

diwylliannol

*

pwysigrwydd priodoldeb ac amseru gwaith gyda strwythurau pridd yn ôl y tymor

*

sut mae dewisiadau o orchuddion ar gyfer diogelu cyn, yn ystod ac ar ôl adeiladu yn helpu neu'n atal y broses sychu

*

sut i reoli lleithder y gymysgedd, cynnwys ffibrau a deunyddiau rhwymo

*

nodweddion waliau crwm a waliau gyda geometreg gymhleth

*

sut mae creu gorffeniadau arwyneb a gwneud a rhoi triniaethau ac atgyweiriadau ar arwynebau

*

pam mae angen integreiddio deunydd atgyfnerthu (grid onglog, rhwyll wifrog)

*

cymhareb uchder a lled (meinder) yn y cyflyrau llaith a sych, i gynnwys pa mor uchel i adeiladu yn unol â’r dechneg ranbarthol, y tywydd ac amodau’r safle

*

effaith dŵr daear ar sylfeini strwythurau pridd, a sylfeini waliau

*

pwysigrwydd gwirio dimensiynau ac ansawdd y sylfaen ac is-loriau

*

sut mae creu toriadau capilarïol, gan gynnwys y canlynol:

*

cwrs atal lleithder (DPC)

*

llechi

*

gwydr sbwng

*

toriadau lleithder naturiol traddodiadol eraill

*

rhwystr radon

*

cysylltiadau â waliau neu gydrannau eraill, gan gynnwys:

*

ehangu

*

crebachu

*

uniadau strwythurol

*

technegau bondio

*

sut mae gosod elfennau strwythurol neu anstrwythurol i gynnwys:

*

walblatiau

*

fframiau

*

siliau

*

sut i integreiddio a defnyddio systemau a deunyddiau inswleiddio

*

sut mae gwneud, diogelu ac atgyfnerthu ymylon a chorneli siamffrog ac wedi eu siapio

*

dyma rai o’r gwahanol fathau o agoriadau:

*

fframiau

*

linteli

*

siliau

*

sut mae creu a ffurfio agoriadau i gynnwys:

*

mewnosod a ffitio linteli

*

platiau

*

sut mae mynd ar drywydd neu adeiladu gwasanaethau ar gyfer codi, atgyweirio ac adnewyddu strwythurau pridd gan gynnwys:

*

pibellau

*

blychau

*

gosod

*

sut mae pen waliau’n rhyngweithio gydag elfennau adeiladu eraill

*

mae’r elfennau technegol neu addurnol yn cynnwys:

*

dodrefn

*

grisiau

*

stofiau

*

simneiau

*

sut mae adnabod diffygion, arwyddion o anffurfiad a chwympau neu gylchlithro,

*

sut mae atal diffygion, arwyddion o anffurfiad a chwympo neu gylchlithro

*

pwysigrwydd allweddu a lleithio gwaith dydd

*

dulliau o brofi a rheoli cynnwys lleithder (ar y safle neu’r labordy)

*

pryd i gael cyngor gan beiriannydd strwythurol

*

sut i atal difrod dŵr a sgraffinio

*

defnyddio:

*

gwteri

*

draeniau graean

*

brics aer

*

trin y canlynol:

*

agoriadau

*

lloriau

*

ymylon

*

pennau waliau

*

gosod gwasanaethau

*

pam ei bod yn bwysig cynnal treftadaeth a chyfanrwydd archaeolegol

*

pam bod angen cynnal egwyddorion ymyrraeth sylfaenol a newidiadau gwrthdroadwy

*

pam fod angen cofnodi gwaith a wneir (mewn fformat ysgrifenedig a digidol)

*

pam ei bod yn bwysig adnabod planhigion ac anifeiliaid a warchodir a rhoi gwybod amdanynt (gwenyn morter)

*

pam ei bod yn bwysig storio ffabrigau, deunyddiau a chydrannau strwythurol y gellir eu hachub

*

pam ei bod yn bwysig nodi, penderfynu a rhoi gwybod pryd mae angen sgiliau a gwybodaeth arbenigol, ac adrodd yn briodol ynghylch hyn

*

perthnasedd asesiad o arwyddocâd

*

pam ei bod yn bwysig pennu gofynion penodol ar gyfer y canlynol:

*

strwythurau o ddiddordeb arbennig

*

adeiladu traddodiadol (cyn 1919)

*

arwyddocâd hanesyddol

*

sut i ddefnyddio pob math o offer llaw ac offer wedi'i bweru a chyfarpar ategol

*

sut a pham mae angen i'r gweithiwr sicrhau bod yr holl offer llaw a phŵer a chyfarpar ategol yn cael eu cynnal a’u cadw

*

sut mae gweithio mewn mannau uchel gan ddefnyddio cyfarpar mynediad

*

sut mae gweithio gyda pheiriannau ac offer, o’u cwmpas ac yn agos iawn atynt

K22  gweithdrefnau’r sefydliad o ran ymddygiad ar y safle, a chydnabod a sicrhau tegwch, cynhwysiant a pharch o fewn yr amgylchedd gwaith, a sut i roi sylw i ymddygiad amhriodol ar y safle a rhoi gwybod amdano

K23  pwysigrwydd dulliau gweithio, cysylltiadau rhyngbersonol a chyfathrebu ac anghenion galwedigaethau eraill sy'n gysylltiedig â pharatoi ac adeiladu neu gadw, adfer neu ôl-osod strwythurau pridd

**P6 Amser a n****eilltuwyd**

K24  y rhaglen ar gyfer gwneud y gwaith, gan gynnwys yr amser a amcangyfrifwyd ac a neilltuwyd, a pham y dylid cadw at derfynau amser neu roi gwybod os ydych yn debygol o fethu cadw atynt

K25  y mathau o siartiau cynnydd, amserlenni ac amseroedd a amcangyfrifwyd, a gweithdrefnau’r sefydliad ar gyfer rhoi gwybod am amgylchiadau a fydd yn effeithio ar y rhaglen waith

Datblygwyd gan

Construction Skills

Dyddiad cymeradwyo

30 Meh 2022

Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Meh 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

CITB

RCU gwreiddiol

COSVR549

Galwedigaethau perthnasol

Gosod Brics a Saernïo

Cyfres/Set

Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu)

Geiriau Allweddol

Calchau; Pridd; Tywyrch; Cob; Pridd cywasgedig; Llaid; Gwaith maen pridd gyda morter; Pridd caled; Pridd ysgafn; Brics a blociau pridd wedi’u mowldio