| LANEHC8 Tynnu pedolau ac asesu traul |  |
| --- | --- |

Trosolwg

Mae’r safon hon yn cynnwys tynnu pedolau i asesu traul y bedol a’r carn. Mae’r asesiad yn caniatáu gwerthuso cydymffurfio neu

anomaleddau cerddediad sydd yn rhoi gwybodaeth werthfawr sydd yn gallu dylanwadu ar ofal carnau a chael ei defnyddio i ddatblygu’r

cynllun gofal carnau.

Er mwyn tynnu pedolau ac asesu traul bydd angen mynd at y ceffyl a’i drin mewn ffordd sydd yn lleihau straen a braw, gan weithio mewn safle sydd yn ddiogel ar gyfer y ceffyl ac unrhyw un sydd yn

gysylltiedig â’r gwaith yn cynnwys chi eich hun. Bydd angen i chi dynnu’r pedolau gan ddefnyddio’r offer cywir a pharatoi’r carn er mwyn iddo allu cael ei archwilio’n drwyadl.

Bydd angen i chi fod yn ymwybodol o’ch cyfyngiadau eich hun a chadarnhau eich bod yn bodloni’r cyfrifoldebau cyfreithiol perthnasol ar gyfer darparu eich dyletswydd gofal yn unol â'r ddeddfwriaeth iechyd a lles anifeiliaid, codau ymarfer a pholisïau’r busnes.

Gall y person cyfrifol fod yn unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros y ceffyl fel y perchennog, hyfforddwr, gwas stabl neu ymarferydd gofal carnau.

Mae’r safon hon ar gyfer ymarferwyr Gofal Carnau Ceffylau y DU.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

- gweithio'n broffesiynol ac yn foesegol ac o fewn terfynau eich awdurdod, arbenigedd, hyfforddiant, cymhwysedd a phrofiad

- cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol o ran iechyd a lles anifeiliaid

- â'r

- ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig ag anifeiliaid a chodau ymarfer cysylltiedig

- gwneud eich gwaith yn unol â'r ddeddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch perthnasol, codau ymarfer a pholisïau'r busnes

- dewis a gwisgo dillad a chyfarpar diogelu personol (PPE) addas

- cynnal hylendid a bioddiogelwch yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol ac arferion busnes

- dewis y dull o drin a rheoli sy'n ofynnol ar gyfer y ceffyl perthnasol a'i anghenion, er mwyn lleihau'r risg i'r ceffyl ac unrhyw un sydd yn gysylltiedig â'r gwaith yn cynnwys chi eich hun

- dewis, paratoi, cynnal a chadw, glanhau a storio'r offer a'r cyfarpar gofynnol yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol, canllawiau'r cynhyrchydd a pholisi cwmni

- glanhau ac asesu cyflwr y carn gan edrych am bethau dieithr neu niwed

- tynnu'r pedolau yn ofalus gan ddefnyddio'r offer a'r dulliau cywir, gan ofalu lleihau unrhyw niwed i'r carn wrth dynnu'r bedol

- archwilio'r pedolau ac asesu goblygiadau'r patrwm traul a chofnodi'r canfyddiadau hyn

- hysbysu'r person cyfrifol am eich canfyddiadau ac addasu'r cynllun gofal carnau yn unol â hynny

- cadarnhau bod iechyd a lles y ceffyl yn cael ei gynnal trwy gydol y gweithgaredd

- cydnabod materion y mae angen sylw gweithwyr proffesiynol eraill ym maes ceffylau arnynt

- parhau i gyfathrebu gyda phawb sydd yn gysylltiedig â'ch gwaith, neu wedi eu heffeithio ganddo

- cadarnhau bod y cofnodion wedi eu cwblhau, eu cynnal a'u storio fel sy'n ofynnol gan y ddeddfwriaeth berthnasol ac arferion busnes

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

- ​eich cyfrifoldebau proffesiynol a'r angen i gynnal cymhwysedd proffesiynol

- eich cyfrifoldebau yn unol â'r ddeddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch, codau ymarfer a pholisïau eich busnes

- eich cyfrifoldebau yn unol â'r ddeddfwriaeth bresennol iechyd a lles anifeiliaid, rheoliadau a chodau ymarfer eraill sy'n berthnasol i anifeiliaid, a chyfyngiadau cyfreithiol y Ddeddf Llawfeddygon Milfeddygol bresennol yn ymwneud â diagnosis a thrin clefydau neu anafiadau

- y math o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE) sydd yn addas ar gyfer y gweithgaredd

- pwysigrwydd cynnal hylendid a bioddiogelwch a'r dulliau ar gyfer cyflawni'r rhain

- terfynau gwaith diogel carn ac aelod y ceffylau

- y mathau o offer a chyfarpar sy'n ofynnol ar gyfer tocio a sut i'w paratoi, eu defnyddio a'u storio, yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol, canllawiau y cynhyrchydd a pholisi cwmni

- sut i ddefnyddio dulliau gwahanol o dynnu pedolau, yn dibynnu ar ofynion y ceffyl, a'r rhagofalon i'w cymryd i atal anaf i'r ceffyl ac unrhyw un sydd yn gysylltiedig â'r gwaith, yn cynnwys chi eich hun

- sut i godi, dal a gweithio gyda charnau ceffylau

- pryd i gynnwys gweithwyr proffesiynol eraill ym maes ceffylau

- y ffactorau a allai effeithio ar ymddygiad mathau gwahanol o geffyl wrth ofalu am garnau

- sut i asesu ffurfiad ceffylau

- pwysigrwydd parhau i gyfathrebu gyda'r rheiny sydd yn gysylltiedig â'ch gwaith, neu wedi eu heffeithio ganddo, a sut dylid gwneud hyn

- y cofnodion y mae angen eu cadw a phwysigrwydd eu cwblhau yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol ac arferion busnes

Geirfa

Ceffylau: ceffyl ac aelod arall o deulu’r ceffyl yn cynnwys asynnod, mulod, asennod a mwlsod.

Cydsymudiad:  mae angen cydsymudiad ceffyl er mwyn twf a chynhaliaeth gywir yr aelodau, twf ac iechyd y carnau, yn ogystal ag iechyd anadlol, iechyd cylchrediad y gwaed a m

etaboledd.

Ffurfiad: mae ffurfiad ceffylau yn gwerthuso strwythur esgyrn, system gyhyrol a chyfrannau corff ceffyl mewn perthynas â’i gilydd. Gall ffurfiad annerbyniol gyfyngu ar allu i gyflawni tasg benodol.

Mae ffactorau gofal carnau i’w hystyried yn cynnwys:

- Oed yn fras

- Ymddygiad

- Math/cyflwr y carn

- Lefel gweithgaredd

Datblygwyd gan

Lantra

Dyddiad cymeradwyo

30 Maw 2020

Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

Lantra

RCU gwreiddiol

LANEHC8

Galwedigaethau perthnasol

Gwasanaethau Gofal Anifeiliaid Anwes, Gofal Anifeiliaid a Gwyddor Filfeddygol, Pedolwr, Tociwr Traed Ceffylau, Gofal Carnau Ceffylau

Cyfres/Set

Pedolwr, Gofal Carnau Ceffylau

Geiriau Allweddol

ceffyl, carn, pedolau, iechyd, ceffylau