| LANFiM10 Dal pysgod gan ddefnyddio technegau electrobysgota |  |
| --- | --- |

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymwneud â dal pysgod o bysgodfa gan ddefnyddio technegau electrobysgota. Mae’n cwmpasu pennu a yw’r amodau amgylcheddol yn addas ar gyfer electrobysgota. Hefyd, mae’n cynnwys paratoi cyfarpar electrobysgota i’w ddefnyddio, ynghyd â chychod, rhwydi a chyfarpar a ddefnyddir i gadw pysgod byw, sefydlu’r ardal bysgota a defnyddio cyfarpar electrobysgota yn ddiogel er mwyn caniatáu am ddal pysgod. Mae’r gallu i arsylwi ac adrodd ar effeithiolrwydd y weithred electrobysgota yn bwysig, hefyd.

Mae’r safon hon yn gofyn am sefydlu cyfarpar electrobysgota gwarbac a glan afon, gan gynnwys y generadur, blwch rheoli electrobysgota, lidiau, anod a chathod.

Mae’r safon hon yn caniatáu am addasu’r dulliau dal pysgod oherwydd niferoedd mawr o bysgod, trosglwyddiadau pysgod, newidiadau yn amodau’r dŵr neu newidiadau mewn rhywogaeth.

Mae’r safon hon yn gofyn eich bod yn gwneud gwaith yn ddiogel, yn unol â gofynion cyfreithiol a gofynion iechyd a diogelwch perthnasol, a’ch bod yn gweithio i gynnal bioddiogelwch a lleihau tarfu amgylcheddol bob amser.

Bydd y ddeddfwriaeth berthnasol sy’n rheoli cymhwyso’r safon hon yn amrywio yn ôl y lleoliad – yng Nghymru, Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

- cyflawni’r holl weithgareddau sy’n ofynnol i ddal pysgod yn ddiogel gan ddefnyddio technegau electrobysgota, yn unol â gofynion iechyd a diogelwch perthnasol

- dewis a defnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE) priodol ar gyfer y gwaith sy’n ofynnol

- cael y fanyleb berthnasol ar gyfer dal pysgod

- cadarnhau bod y trwydded(au)/hawlen(ni) perthnasol i ymgymryd ag electrobysgota yn eu lle cyn dechrau’r gweithgaredd

- cynnal asesiad risg i bennu a yw’n ddiogel electrobysgota

- paratoi a chynnal a chadw cyfarpar i’r safon ofynnol ar gyfer electrobysgota

- paratoi unedau addas ar gyfer cadw pysgod i dderbyn a chynnal cyflwr y pysgod

- paratoi’r ardal bysgota i sicrhau bod cyn lleied â phosibl o bysgod yn dianc

- dewis y foltedd priodol ar gyfer yr amodau i ddal y pysgod, ond peidio â’u niweidio

- gweithredu rhwydi ac anod o fewn tîm

- cynnal cyfathrebiadau â’r tîm trwy gydol y gweithgareddau electrobysgota

- rheoli gweithgarwch electrobysgota i sicrhau ei fod yn effeithio ar yr ardal bysgota a fwriadwyd yn unig

- arsylwi perfformiad y weithred electrobysgota, gan sicrhau ei bod yn cydymffurfio â’r fanyleb berthnasol ar gyfer dal pysgod

- nodi bod angen atal neu addasu’r gweithgarwch electrobysgota a chyfleu hynny i’r tîm electrobysgota

- trin pysgod sydd wedi’u dal mewn ffordd sy’n lleihau straen

- monitro a gwylio adferiad pysgod a rhoi gwybod i’r person priodol am unrhyw arwyddion o straen, trafferth neu annormaledd

- rhoi gweithdrefnau brys ar waith os bydd digwyddiad wrth gyflawni gweithgareddau electrobysgota

- diheintio a, lle bo hynny’n briodol, storio cyfarpar electrobysgota ar ôl eu defnyddio, yn unol â gofynion

- cynnal lefelau addas o fioddiogelwch wrth ddal pysgod gan ddefnyddio technegau electrobysgota

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

- eich cyfrifoldebau o dan ddeddfwriaeth a chodau ymarfer amgylcheddol ac iechyd a diogelwch perthnasol sy’n gysylltiedig â gweithgareddau electrobysgota

- pwysigrwydd defnyddio’r cyfarpar diogelu personol (PPE) cywir

- pam mae pysgod yn cael eu dal fel rhan o weithrediadau rheoli pysgodfeydd

- yr amodau amgylcheddol sy’n ofynnol ar gyfer cadw pysgod

- y trwyddedau/hawlenni cywir sy’n ofynnol i electrobysgota

- pam mai electrobysgota yw’r prif ddull monitro i lawer o bysgodfeydd

- manteision ac anfanteision electrobysgota

- sut gall nodweddion naturiol o fewn corff dŵr helpu i ddiffinio ardal bysgota

- yr amrywiaeth o dechnegau electrobysgota, gan gynnwys y ffyrdd o’u defnyddio i bysgota mewn gwahanol fathau o gorff dŵr (dŵr rhedegog a dŵr llonydd) yn effeithiol

- pwysigrwydd sefydlu ardaloedd pysgota addas cyn electrobysgota

- egwyddorion electrobysgota, gan gynnwys sut gall electrobysgota niweidio pysgod

- y cyfarpar sy’n ofynnol i ategu electrobysgota a sut i’w baratoi a’i gynnal a chadw, yn barod i’w weithredu’n ddiogel

- pryd i ddefnyddio cychod bŵm ac anodau â llaw wrth ddal pysgod gan ddefnyddio electrobysgota

- pam mae’n bwysig tynnu pysgod o’r maes trydan yn gyflym

- adwaith disgwyliedig rhywogaethau pysgod gwahanol yn ystod gweithgareddau electrobysgota

- sut i adnabod straen yn y pysgod wedi’u stynio

- sut i adnabod arwyddion o adfer mewn pysgod wedi’u stynio

- pam mae’n bwysig i’r broses electrobysgota bod pawb sy’n ymwneud â’r gweithgarwch electrobysgota i’w gweld

- dargludedd dŵr a’i bwysigrwydd i sefydlu a defnyddio’r cyfarpar electrobysgota yn effeithiol

- effaith bosibl amodau amgylcheddol andwyol ar electrobysgota

- sut gall morffoleg, tymheredd y dŵr a maint pysgod effeithio ar weithgareddau electrobysgota

- pwysigrwydd bioddiogelwch yn ystod gweithgareddau electrobysgota

Geirfa

Dylai’r diffiniadau isod eich helpu i ddeall y safon:

Anod

Mae anod yn electrod y mae cerrynt confensiynol yn llifo drwyddo i ddyfais drydanol bolar.

Dargludedd

Gallu dŵr i ddargludo trydan

Unedau cadw

Cyfarpar a ddefnyddir i gadw pysgod byw e.e. bwcedi, biniau, tanciau ac ati

Morffoleg

Cangen o fioleg sy’n delio ag astudio ffurf a strwythur organebau a’u nodweddion strwythurol penodol.

Amodau’r dŵr

Gwelededd, llif dŵr, dyfnder ac ati

Datblygwyd gan

Lantra

Fersiwn rhif

1

Dyddiad cymeradwyo

01 Chwef 2018

Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Chwef 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

Lantra

RCU gwreiddiol

LANFiM10

Galwedigaethau perthnasol

Arolygydd, Perchennog/Rheolwr, Beili/Warden, Prif Feili, Rheolwr Pysgodfa, Uwch Reolwr Pysgodfa, Swyddog Datblygu Pysgodfeydd

Cyfres/Set

Rheoli Pysgodfeydd

Geiriau Allweddol

pysgod; dal; pysgodfa; uned; electrobysgota